JRP.261.4.2021					Bodzentyn, dnia 23.06.2021 r.

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na:

„Montaż dodatkowych dyfuzorów napowietrzających w istniejących komorach SBR oczyszczalni ścieków w Bodzentynie”

Przedmiotem zamówienia jest montaż dodatkowych dyfuzorów napowietrzających w istniejących komorach SBR oczyszczalni ścieków w Bodzentynie. Dyfuzory zamontowane zostaną na istniejących kolektorach powietrza o przekroju kwadratowym wykonanych ze stali nierdzewnej i mocowanych do podłoża. Wymaga się zastosowania dyfuzorów tego samego typu co zainstalowane: Jager TD63/2075 o parametrach: długość całkowita dyfuzora 810 mm, długość perforacji 750mm, średnica rury PVC 63 mm, średnica wewnętrzna rękawa 64 ÷ 66 mm.

Część biologiczna oczyszczalni ścieków składa się z dwóch ciągów technologicznych.

W skład każdego z ciągów wchodzą:

- 1 komora o wymiarach ok.: 11,5 x 2,8 m, Huż = ok. 2,8 m. W komorze zainstalowane jest 10 sekcji po 2 dyfuzory Jager TD63/2075 – łącznie 20 dyfuzorów,

- 1 komora o wymiarach ok.: 11,5 x 2,8 m, Huż = ok. 2,8 m. W komorze zainstalowane jest 10 sekcji po 2 dyfuzory Jager TD63/2075 – łącznie 20 dyfuzorów,

- 1 komora o wymiarach ok.: 5,5 x 2,8 m, Huż = ok. 2,8 m. W komorze zainstalowane jest 4 sekcje po 2 dyfuzory Jager TD63/2075 – łącznie 8 dyfuzorów,

- 1 komora o wymiarach ok.: 5,5 x 2,8 m, Huż = ok. 2,8 m. W komorze zainstalowane jest 4 sekcje po 2 dyfuzory Jager TD63/2075 – łącznie 8 dyfuzorów.

Całkowita ilość zainstalowanych dyfuzorów w jednym ciągu technologicznym – 56 szt.

Całkowita ilość zainstalowanych dyfuzorów w dwóch ciągach technologicznych – 112 szt.

Wymaga się montażu dodatkowych dyfuzorach w przestrzeniach pomiędzy istniejącymi dyfuzorami. Ilość dyfuzorów do zamontowania wyniesie:

- 1 komora o wymiarach ok.: 11,5 x 2,8 m, Huż = ok. 2,8 m. W komorze należy zamontować jest 9 sekcji po 2 dyfuzory Jager TD63/2075 – łącznie 18 dyfuzorów,

- 1 komora o wymiarach ok.: 11,5 x 2,8 m, Huż = ok. 2,8 m. W komorze należy zamontować jest 9 sekcji po 2 dyfuzory Jager TD63/2075 – łącznie 18 dyfuzorów,

- 1 komora o wymiarach ok.: 5,5 x 2,8 m, Huż = ok. 2,8 m. W komorze należy zamontować 3 sekcje po 2 dyfuzory Jager TD63/2075 – łącznie 6 dyfuzorów,

- 1 komora o wymiarach ok.: 5,5 x 2,8 m, Huż = ok. 2,8 m. W komorze należy zamontować 3 sekcje po 2 dyfuzory Jager TD63/2075 – łącznie 6 dyfuzorów.

Całkowita ilość dyfuzorów do zamontowania w jednym ciągu technologicznym – 48 szt.

Całkowita ilość zainstalowanych dyfuzorów w dwóch ciągach technologicznych – 96 szt.

Zakres zamówienia obejmuje:

- zakup i dostawę dyfuzorów napowietrzających,

- dodatkowe opróżnienie komór w miarę potrzeb. Zamawiający jest w stanie opróżnić komory do poziomu ok. 0,30 m nad dnem,

- oczyszczenie rusztu i stalowych kolektorów o przekroju kwadratowym,

- rozkręcenie połączenia z kolektorami zasilającymi oraz rozkręcenie obejm mocujących kolektor do dna,

- nawiercenie kolektorów o przekroju kwadratowym pod dodatkowe komplety dyfuzorów,

- oczyszczenie stalowych kolektorów o przekroju kwadratowym z opiłków,

- montaż dyfuzorów z zastosowaniem stalowych łączników i uszczelek z EPDM.

- ponowny montaż rusztów z kolektorami zasilającymi oraz montaż za pomocą istniejących obejm mocujących kolektor do dna – z wypoziomowaniem rusztów w miarę możliwości.

- sprawdzenie poprawności montażu podczas napowietrzania przy różnych wysokościach napełnienia zbiorników.

Wymagania Zamawiającego:

- maksymalny czas montażu dyfuzorów na jednym ciągu technologicznym – 1 doba,

- czas wykonania zamówienia: do 10 lipca 2021 r.,

- przerwa pomiędzy montażem dyfuzorów na ciągu nr 1 i ciągu nr 2 – min. 2 doby.

Ofertę można przekazać pisemnie w wersji papierowej  lub drogą elektroniczną do 24.06.2021 r. na adres poczty elektronicznej sekretariat@puk.bodzentyn.pl .

adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z o.o. ul. Kielecka 83,

26-010 Bodzentyn.

# WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1).

- Kryterium wyboru: cena 100%.

- Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.

- Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy
(załącznik nr 2).

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Wzór umowy.

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

„Montaż dodatkowych dyfuzorów napowietrzających w istniejących komorach SBR oczyszczalni ścieków w Bodzentynie”

STRONA ZAMAWIAJĄCA

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn

Spółka z o.o. ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy:         ............................................................................

Dokładny adres:………………………………………………………………….

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

Cena mojej oferty za realizację zamówienia wynosi:	 
cena bez podatku VAT .................................. PLN

(słownie: ........................................................................................ PLN)

wartość podatku VAT ……………PLN(słownie: ……………………….PLN)

cena z podatkiem VAT .................................. PLN

(słownie: ........................................................................................ PLN)

......................dn................                                                         .................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 2

Wzór umoy

UMOWA Nr _________________

zawarta w dniu ……………………… w Bodzentynie  pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bodzentynie 26-010, ul. Kielecka 83, NIP 657 292 35 42, REGON 364523049, KRS 0000619019, wysokość kapitału zakładowego 15 805 000,00 zł,

reprezentowaną przez Monikę Jamróz – Prezesa Zarządu, zgodnie z odpisem aktualnym KRS z dnia    …………….. r., stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a

……………………………………, którą reprezentuje:…………………………uprawniony do reprezentacji zgodnie z  odpisem aktualnym KRS z dnia    …………….. r., stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy

zwaną dalej „WYKONAWCĄ”,

o następującej treści:

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w dniu…………………..r. w ramach zamówienia nr JRP.261.4.2021 z dnia 23.06.2021 r. prowadzonego zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr 3/19 Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z dnia 31 stycznia w sprawie przyjęcia zasad udzielania zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp oraz zamówień innych aniżeli sektorowe poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, lecz wyższej niż 20 tys. zł.

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Montaż dodatkowych dyfuzorów napowietrzających w istniejących komorach SBR oczyszczalni ścieków w Bodzentynie.

- Przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zaproszeniu do składania ofert cenowych, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej z należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami zamówienia.

- Zakres prac obejmuje również inne prace konieczne do wykonania zamówienia, niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej, przepisy prawa i obowiązujące normy.

§ 2. TERMINY

- Strony ustalają termin rozpoczęcia robót na dzień zawarcia umowy, będący jednocześnie dniem protokolarnego przekazania terenu budowy, a termin zakończenia do 10.07.2021r., Protokół przekazania terenu budowy podpisują osoby upoważnione przez Strony umowy.

- Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyśpieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji przedmiotu umowy.

§ 3. PRZEDSTAWICIELE STRON

- Strony ustalają, że osobami upoważnionymi do reprezentowania ich w trakcie realizacji zadania, uczestniczenia w naradach i spotkaniach, na których podejmowane są decyzje związane z wykonywaniem przedmiotu umowy są:

- ze strony Wykonawcy _____________________

dostępny pod tel.: _________________ e-mail:____________________

- ze strony Zamawiającego – Koordynator prac:  …………..dostępna pod                  tel.: …………………………., e-mail: ……………………….

§ 4. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

  - Zamawiający w szczególności jest zobowiązany do:

- przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

  - Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- terminowego wykonania robót,

- wykonania wszystkich robót zgodnie z przedmiotem zamówienia, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, prawem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej,

- stosowania materiałów i urządzeń z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z odpowiednimi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r. poz. 215 z późn. zm.) oraz zapewnienia jakości robót nie niższych niż zadeklarowane w ofercie, zmiany określonych standardów wymagają pisemnej zgody Zamawiającego,

- zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami i dokumentacją techniczną oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

- prowadzenia robót w sposób niepowodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić swoim kosztem i staraniem:

- wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy,

- organizację i utrzymanie zaplecza socjalno- magazynowego,

- gospodarowanie terenem robót od momentu jego przejęcia do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie,

- zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich prowadzenie,

- właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę,

- pracę sprzętu budowlano – montażowego i środków transportu,

- po zakończeniu robót, uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go w terminie ustalonym do odbioru końcowego.

- Wykonawca odpowiada za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego przy wypełnianiu zobowiązań umownych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.

- W okresie od przekazania terenu budowy do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

- Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty.

§ 6. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe wraz z podatkiem VAT obowiązującym w dniu podpisania umowy na kwotę w wysokości ……………(słownie złotych: ……………….) zgodnie z ofertą wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 4 do umowy.

- Kwota określona w ust. 1 jest stała i zawiera wszelkie koszty związane z realizacją poszczególnych asortymentów robót, a w szczególności: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszt obsługi geodezyjnej, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z wodą, prądem itp., próby, sprawdzenia, uzgodnienia, zezwolenia, dokumentację powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną, fotograficzną, decyzji, uzgodnień, wyłączeń oraz koszt wszelkich innych czynności, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy itp.

- Wykonawca oświadcza, że zawierając niniejszą umowę i akceptując ustalone w niej należne mu wynagrodzenie przyjął na siebie obowiązek wykonania także wszystkich innych robót niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, w tym niewyszczególnionych w ust. 2 oraz że uwzględnił tę okoliczność w swojej wycenie przedmiotu umowy.

- Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu, przelewem na konto Wykonawcy.

§ 7. PODWYKONAWSTWO

Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia Podwykonawcy.

§ 8. SPOSÓB REALIZACJI UMOWY

- W przypadku spowodowania szkód w trakcie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest do ich natychmiastowego naprawienia na własny koszt.

- Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską i Europejską Normą, aprobaty techniczne, atesty.

§ 9. ZMIANY

Zmiany umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności

§ 10. ODBIÓR ROBÓT

- Odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego 
w terminie 2 dni od daty zgłoszenia .

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót, jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 11. OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI

      - Uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty wygasają po upływie 
12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

      - Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się od dnia dokonania przez strony odbioru końcowego przedmiotu umowy z tym, że w przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad i usterek – od dnia ich usunięcia.

§ 12. KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego

§ 13. ODSETKI

Za nieterminową płatność faktury, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. 	W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa budowlanego oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.

2.	Spory mogące wynikać podczas realizacji umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

3.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i będą sporządzane w postaci podpisanych przez obie Strony aneksów do umowy.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Załączniki:

      - KRS Zamawiającego.

      - KRS Wykonawcy.

      - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

      - Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA:					ZAMAWIAJĄCY: